客户端（机器人端侧）

1.上传相关：统一的消息信封作为所有数据传输的包装器

格式：

{

"msgId": 唯一消息ID，用于请求响应匹配和消息去重

"msgTime": 消息产生的时间戳（毫秒）

"msgType": 核心路由字段，标识功能类型

"robotId": 机器人标识，用于会话管理和消息路由

"dataJson": 实际的功能数据Json

}

示例：

{

"msgId": "msg123456789",

"msgTime": 1678886400000,

"msgType": "robot_status",

"robotId": "ROBOT_001",

"dataJson": {}

}

1)机器人状态上传 (msgType: "robot_status")

格式：

"dataJson": {

"batteryInfo": {

"level": 剩余电量百分比,

"batteryStatus": 电池状态（充电中/放电中）

},

"positionInfo": {

纪老师补充13个参数

"x": X坐标,

"y": Y坐标,

"angle": 角度,

"tagPoint": 区域ID,

"pointId": 点位ID

},

"taskInfo": [{

"taskId": 任务ID,

"taskName": 任务名称,

"taskTime": 任务时间,

"status": 任务状态,

"currentStep": 当前环节,

"totalSteps": 全部环节

}],

"systemStatus": {

"movement": 机器人状态（移动、充电、故障）,

"communication": 通信连接状态（连接中、断开）

},

"errorInfo": {

"code": 错误编码,

"level": 错误级别,

"message": 错误信息

}

}

示例：

"dataJson": {

"batteryInfo": {

"level": "78.5",

"batteryStatus": "充电中/放电中"

},

"positionInfo": {

"x": 10.5,

"y": 5.2,

"angle": 0.0,

"roomId": "room123456",

"pointId": "point123456"

},

"taskInfo": [{

"taskId": "TASK123456",

"taskName": "TASK",

"taskTime": 1678886400000,

"status": "doing",

"currentStep": 3,

"totalSteps": 10

}],

"systemStatus": {

"movement": "移动",

"communication": "连接中"

},

"errorInfo": {

"code": 0,

"level": "INFO",

"message": "No error"

}

}

2)设备数据上传 (msgType: "device_data")

格式：

"dataJson": {

"taskInfo": {

"taskId": 任务ID,

"taskName": 任务名称,

"taskTime": 任务时间,

"status": 任务状态,

"currentStep": 当前环节,

"totalSteps": 全部环节

},

"positionInfo": {

"x": X坐标,

"y": Y坐标,

"angle": 角度,

"roomId": 区域ID,

"pointId": 点位ID

},

"deviceInfo": {

"deviceId": 设备ID,

"dataType": 数据类型,

"imageBase64": 图片数据

}

}

示例：

"dataJson": {

"taskInfo": {

"taskId": "TASK123456",

"taskName": "TASK",

"taskTime": 1678886400000,

"status": "doing",

"currentStep": 3,

"totalSteps": 10

},

"positionInfo": {

"x": 10.5,

"y": 5.2,

"angle": 0.0,

"roomId": "room123456",

"pointId": "point123456"

},

"deviceInfo": {

"deviceId": "CAMERA_01",

"dataType": "image",

"imageBase64": "image_AAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

}

}

3)环境数据上传 (msgType: "environment_data")

格式：

"dataJson": {

"taskInfo": {

"taskId": 任务ID,

"taskName": 任务名称,

"taskTime": 任务时间,

"status": 任务状态,

"currentStep": 当前环节,

"totalSteps": 全部环节

},

"positionInfo": {

"x": X坐标,

"y": Y坐标,

"angle": 角度,

"roomId": 区域ID,

"pointId": 点位ID

},

"sensorData": {

"temperature": 温度,

"humidity": 湿度,

"oxygen": O2,

"carbonDioxide": CO2,

"pm25": PM2.5,

"pm10": PM10,

"etvoc": eTVOC,

"noise": 噪音传感器

纪老师补充

}

}

示例：

"dataJson": {

"taskInfo": {

"taskId": "TASK123456",

"taskName": "TASK",

"taskTime": 1678886400000,

"status": "doing",

"currentStep": 3,

"totalSteps": 10

},

"positionInfo": {

"x": 10.5,

"y": 5.2,

"angle": 0.0,

"roomId": "room123456",

"pointId": "point123456"

},

"sensorData": {

"temperature": 23.5,

"humidity": 65.2,

"oxygen": 20.8,

"carbonDioxide": 450,

"pm25": 35.0,

"pm10": 50.0,

"etvoc": 100.0,

"noise": 45.5

}

}

4)到达服务点位 (msgType: "arrive_server_point")

格式：

"dataJson": {

"taskInfo": {

"taskId": 任务ID,

"taskName": 任务名称,

"taskTime": 任务时间,

"status": 状态(固定为arrive),

"currentStep": 当前环节,

"totalSteps": 全部环节

}

}

示例：

"dataJson": {

"taskInfo": {

"taskId": "TASK123456",

"taskName": "TASK",

"taskTime": 1678886400000,

"status": "arrive",

"currentStep": 3,

"totalSteps": 10

}

}

服务端（后台管理服务器）

1.上传相关响应结构

格式：

{

"msgId": 唯一消息ID，用于请求响应匹配和消息去重

"msgTime": 消息产生的时间戳（毫秒）

"msgType": 核心路由字段，标识功能类型

"robotId": 机器人标识，用于会话管理和消息路由

"dataJson": {

"code": 服务端状态码,

"info": 服务端信息

}

}

示例：

{

"msgId": "msg123456789",

"msgTime": 1678886400000,

"msgType": "robot_status",

"robotId": "ROBOT_001",

"dataJson": {

"code": 200,

"info": "成功接收"

}

}

2.下发命令相关结构：统一的消息信封作为所有数据传输的包装器

格式：

{

"commandId": 唯一命令ID，用于请求响应匹配和命令去重

"commandTime": 命令产生的时间戳（毫秒）

"commandType": 核心路由字段，标识命令类型

"robotId": 机器人标识，用于会话管理和消息路由

"dataJson": 实际的命令数据Json

}

示例：

{

"commandId": "command123456789",

"commandTime": 1678886400000,

"commandType": "robot_status",

"robotId": "ROBOT_001",

"dataJson": {}

}

1)机器人模式 (commandType: "robot_mode")

格式：

"dataJson": {

"robotMode": inspection/service

}

示例：

"dataJson": {

"robotMode": "inspection"

}

2)巡检任务 (commandType: "inspection_task")

格式：

"dataJson": {

"taskInfo": {

"taskId": 任务ID

"taskName": 任务名称,

"taskTime": 任务时间,

"taskRoute": [{ 任务路线

"routeId": 路线ID,

"sort": 执行顺序,

"point": { 开始点位

"pointId": 点位ID,

"roomId": 区域ID,

"name": 点位名称,

"code": 点位编码,

"deviceId": 设备ID,

"xCoord": X坐标,

"yCoord": Y坐标,

"angle": 角度值,

"action": {

"actionType": 动作类型[photo(拍照)、collect(采集)、door(门禁)],

"doorType": 门禁操作类型（open、close）

"doorIp": 门禁ip地址

},

"agvMarker": [机器人内部参数],

"coordName": [机器人内部参数]

}

}]

}

}

示例：

"dataJson": {

"taskInfo": {

"taskId": "task123456"

"taskName": "task",

"taskTime": 1678886400000,

"taskRoute": [{

"routeId": "route123456",

"sort": "1",

"point": {

"pointId": "point123456",

"roomId": "room123456",

"name": "point1",

"code": "point1",

"deviceId": "device123456",

"xCoord": 16,

"yCoord": 16,

"angle": 2,

"action": {

"actionType": "door",

"doorType": "open"

"doorIp": "127.0.0.1"

},

"agvMarker": [0,30,100,0,60,-90],

"coordName": [0,30,100,0,60,-90]

}

}]

}

}

3)服务任务 (commandType: "service_task")

格式：

"dataJson": {

"taskInfo": {

"taskId": 任务ID

"taskName": 任务名称,

"taskTime": 任务时间,

"taskRoute": { 任务路线

"routeId": 路线ID,

"point": { 开始点位

"pointId": 点位ID,

"roomId": 区域ID,

"name": 点位名称,

"code": 点位编码,

"deviceId": 设备ID,

"xCoord": X坐标,

"yCoord": Y坐标,

"angle": 角度值,

"agvMarker": [机器人内部参数],

"coordName": [机器人内部参数]

}

}

}

}

示例：

"dataJson": {

"taskInfo": {

"taskId": "task123456"

"taskName": "task",

"taskTime": 1678886400000,

"taskRoute": [{

"routeId": "route123456",

"sort": "1",

"point": {

"pointId": "point123456",

"roomId": "room123456",

"name": "point1",

"code": "point1",

"deviceId": "device123456",

"xCoord": 16,

"yCoord": 16,

"angle": 2,

"agvMarker": [0,30,100,0,60,-90],

"coordName": [0,30,100,0,60,-90]

}

}]

}

}

4)鼠标控制机器人移动 -- 纪老师补充